- Съдържание

1.	УВОД	3

2.	ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА	4

2.1	Обект и предмет на дипломната работа	4

2.2	Цел на дипломния проект	4

2.3	Задачи за изпълнение	4

2.4	Анализ и избор на технологии (Обосновка)	5

2.4.1	Хардуерни компоненти	5

2.4.2	Сървърни технологии (Бекенд)	6

2.4.3	Клиентски технологии (Фронтенд)	7

2.4.4	Синхронизация между Django и Vue.js (Техническо решение)	8

3.	ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА	9

3.1	Теоретични основи на използваните софтуерни архитектури (REST API и SPA)	9

3.1.1	Същност и принципи на REST API архитектурата	9

3.1.2	Формат за обмен на данни (JSON)	10

3.1.3	Концепцията Single Page Application (SPA)	10

3.1.4	Традиционни уеб приложения (Multi-Page Applications):	10

3.1.5	SPA подходът (използван в проекта чрез Vue.js):	11

3.2	Хардуерна архитектура и комуникационен протокол	11

3.3	Разработка на фърмуера за микроконтролера (Arduino)	12

3.4	Сървърна логика за серийна комуникация (Python/Django)	15

4.	УЕБ БАЗИРАН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС И API	16

4.1	Сървърен API интерфейс (Django REST Framework)	17

4.2	Клиентски интерфейс (Vue.js и Axios)	18

4.3	Визуално представяне и динамичен дизайн	20

5.	ТЕСТВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ	22

5.1	Тестване на основната функционалност	22

5.2	Тестване на устойчивостта при грешки (Error Handling)	22

5.3	Оценка на резултатите	23

6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

7.	Литература:	26

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	27

УВОД

В ерата на бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, концепцията за „Умен дом“ (Smart Home) и Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) претърпя огромна еволюция, превръщайки се от технологична иновация в ежедневен стандарт. Автоматизацията на битови и индустриални процеси предоставя не само несравнимо удобство и комфорт за потребителите, но и играе ключова роля за повишаване на енергийната ефективност и сигурността.

Възможността за отдалечено управление на осветление и електрически уреди е една от най-търсените и прилагани функционалности в съвременните системи за автоматизация. Традиционните подходи изискват физическо присъствие и ръчно превключване на електрически вериги. Съвременните решения, от друга страна, позволяват централизиран контрол чрез интуитивни потребителски интерфейси – уеб страници или мобилни приложения, които комуникират с хардуерни контролери в реално време.

Настоящият дипломен проект е насочен именно към тази актуална сфера. Разработката интегрира знания и умения от две основни направления в компютърните науки и електрониката – хардуерно програмиране на микроконтролери и софтуерно инженерство (изграждане на съвременни уеб приложения). Чрез комбинирането на микроконтролер (Arduino), мощен бекенд сървър (Python/Django) и реактивен фронтенд интерфейс (Vue.js), се създава завършена система от тип "клиент-сървър-хардуер".

Реализацията на подобен проект демонстрира пълния цикъл на разработка на един технологичен продукт – от проектирането на електрическата схема и писането на фърмуер за микроконтролера, през изграждането на приложно-програмен интерфейс (API) за комуникация, до създаването на модерен и адаптивен потребителски интерфейс. Разработената система има потенциал да послужи както като образователен модел за изучаване на IoT технологиите, така и като базова платформа за надграждане към по-сложни системи за домашна автоматизация.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА

Обект и предмет на дипломната работа

Обект на разработката са системите за домашна автоматизация и отдалечено управление на електрически товари.

Предмет на разработката е проектирането и софтуерната реализация на интегрирана система за управление на осветление и електрически уреди чрез уеб интерфейс, базирана на микроконтролер Arduino, серийна комуникация и уеб технологии (Python/Django и Vue.js).

Цел на дипломния проект

Основната цел на настоящата дипломна работа е да се проектира, разработи и тества функциониращ прототип на система за отдалечено управление на осветление и електрически уреди. Системата трябва да осигурява двупосочна комуникация, позволяваща на потребителя да подава команди за включване и изключване през уеб страница, както и да получава обратна връзка в реално време за текущото състояние на управлявания уред.

Задачи за изпълнение

За успешното постигане на поставената цел е необходимо да бъдат решени следните конкретни задачи:

Проучване и избор на хардуерни компоненти: Анализ на подходящи микроконтролери и изпълнителни механизми (релета) за сигурно и надеждно управление на електрически вериги.

Хардуерна реализация и фърмуер: Изграждане на опитна постановка и програмиране на микроконтролера за приемане на команди по сериен интерфейс и управление на цифрови изходи.

Проектиране на бекенд архитектура: Разработка на сървърно приложение, което да осъществява сигурна връзка със серийния порт на хардуера и да предоставя REST API крайни точки (endpoints) за комуникация с потребителския интерфейс.

Разработка на потребителски интерфейс (Фронтенд): Създаване на адаптивна и интуитивна уеб страница, която да визуализира състоянието на системата и да изпраща потребителските команди към сървъра без необходимост от презареждане на страницата.

Интеграция и тестване: Обединяване на хардуерните и софтуерните модули в единна система. Провеждане на тестове за надеждност, включително обработка на грешки и изключения (напр. прекъсната връзка с хардуера или невалидни заявки).

Анализ и избор на технологии (Обосновка)

Реализирането на съвременна IoT (Internet of Things) система изисква внимателен подбор на хардуерни и софтуерни компоненти, които да работят в пълен синхрон. За целите на настоящия дипломен проект е избран технологичен стек, който комбинира надеждност, бързодействие и лесна интеграция. Системата е логически разделена на три слоя: хардуерен (изпълнителен), сървърен (бекенд) и клиентски (фронтенд).

Хардуерни компоненти

Микроконтролер Arduino Nano

За физическото управление на електрическите вериги е избран микроконтролерът Arduino Nano. Базиран на чипа ATmega328P, той предлага същата изчислителна мощ като по-големия модел Arduino UNO, но в значително по-компактен форм-фактор.

Предимства и обосновка за избора:

Вграден USB-към-сериен конвертор: Позволява директно свързване към сървъра (компютъра) чрез стандартен USB кабел, без нужда от допълнителни хардуерни програматори. Това е критично за проекта, тъй като комуникацията между бекенда и хардуера се осъществява именно по сериен интерфейс (Serial Port).

Достатъчен брой входно-изходни пинове (I/O): Предоставя цифрови пинове, които лесно могат да управляват релета или светодиоди чрез промяна на логическото ниво (HIGH/LOW).

Отворена платформа: Огромната общност и наличието на подробна документация правят Arduino идеална среда за разработка на прототипи.

Изпълнителен механизъм (Реле / SSR и LED симулация)

За управление на реални мрежови товари (напр. лампа на 220V), проектът предвижда използването на Solid State Relay (SSR – полупроводниково реле). За разлика от класическите електромеханични релета, SSR няма движещи се механични части, което гарантира по-дълъг експлоатационен живот, напълно безшумна работа и липса на искрене при превключване. За целите на прототипирането и безопасната демонстрация на логиката в настоящата разработка, SSR модулът може да бъде симулиран чрез свързване на светодиод (LED) към цифровия изход на микроконтролера.

Сървърни технологии (Бекенд)

Програмен език Python

Python е избран като основен език за разработка на сървърната част поради своята изключителна четимост, гъвкавост и богата екосистема от библиотеки. В контекста на хардуерната интеграция, Python предлага утвърдени решения за комуникация на ниско ниво (като библиотеката pyserial), които липсват или са по-трудни за имплементация при други уеб-ориентирани езици като PHP.

Django и Django REST Framework (DRF)

За изграждане на уеб сървъра е използван Django – уеб фреймуърк от високо ниво, който насърчава бързата разработка и изчистения прагматичен дизайн.

Обосновка за избора:

Сигурност и стабилност: Django вгражда защити срещу често срещани уязвимости (като CSRF атаки), което е важно при управление на реални физически уреди.

Архитектура MVT (Model-View-Template): Позволява ясно разделяне на логиката за управление на хардуера от представянето на данните.

Django REST Framework (DRF): Тази надстройка над Django е използвана за създаване на приложно-програмен интерфейс (API). Чрез DRF сървърът предоставя стандартизирани крайни точки (endpoints), към които фронтендът изпраща HTTP заявки (GET и POST) във формат JSON. Това прави системата модулна – в бъдеще към същото API може да се свърже мобилно приложение, без да се променя кодът на сървъра.

Клиентски технологии (Фронтенд)

Vue.js 3

За изграждане на потребителския интерфейс (потребителската уеб страница) е избран Vue.js – прогресивен JavaScript фреймуърк. За разлика от традиционното презареждане на цели HTML страници при всяко натискане на бутон (което би създало лошо потребителско преживяване), Vue.js позволява създаването на реактивен интерфейс (Single Page Application подход).

Обосновка за избора:

Реактивност: Когато потребителят кликне бутона за включване на лампата, Vue.js мигновено обновява визуалното състояние (напр. променя иконата на светеща крушка), паралелно с изпращането на заявката към сървъра.

Лесна интеграция чрез CDN: В този проект Vue.js е интегриран директно чрез Content Delivery Network (CDN) в HTML шаблона на Django. Този подход е избран умишлено, тъй като елиминира нуждата от сложни build инструменти (като Webpack или Vite) и улеснява значително конфигурацията, запазвайки пълната мощ на фреймуърка.

Axios за асинхронни заявки

За осъществяване на комуникацията между Vue.js (браузъра) и Django (сървъра) е използвана библиотеката Axios. Тя позволява изпращането на асинхронни (AJAX) HTTP заявки. Това означава, че командите към хардуера се изпращат "във фонов режим" и потребителят вижда резултата незабавно, без страницата да премигва или да се презарежда.

Синхронизация между Django и Vue.js (Техническо решение)

Специфично предизвикателство при комбинирането на тези две технологии е конфликтът в синтаксиса – и Django шаблоните, и Vue.js използват двойни фигурни скоби {{ }} за извеждане на променливи. За да се реши този архитектурен сблъсък, в проекта е приложен елегантен подход: делимитерите (разделителите) на Vue.js са предефинирани на [[ ]]. Това техническо решение позволява двете технологии да съжителстват в един файл, като Django рендира базовата страница, а Vue управлява динамичното съдържание вътре в нея.

ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

В тази глава е разгледана детайлно практическата реализация на проекта, разделена на два основни етапа: конфигуриране и програмиране на хардуерния модул (Arduino) и изграждане на комуникационния слой в сървърното приложение (Python).

Теоретични основи на използваните софтуерни архитектури (REST API и SPA)

За да се осигури модерно, бързо и надеждно взаимодействие между потребителя и хардуера, софтуерната част на настоящия дипломен проект е изградена въз основа на два водещи архитектурни модела в съвременната уеб разработка: REST API за комуникация и SPA (Single Page Application) за потребителския интерфейс. Изборът на тези модели не е случаен, а е продиктуван от необходимостта за гъвкавост, скалируемост и оптимално потребителско преживяване.

Същност и принципи на REST API архитектурата

API (Application Programming Interface – Приложно-програмен интерфейс) представлява набор от правила и протоколи, които позволяват на различни софтуерни приложения да комуникират помежду си. В контекста на уеб разработката, най-утвърденият стандарт за изграждане на API е REST (Representational State Transfer). Въведен първоначално от Рой Фийлдинг, REST не е конкретен протокол, а архитектурен стил, който дефинира набор от ограничения за създаване на уеб услуги.

Системата, реализирана в този проект, стриктно следва основните принципи на REST:

Клиент-сървърна архитектура (Client-Server): Съществува ясно разделение между потребителския интерфейс (Клиентът – Vue.js в браузъра) и логиката за управление на данните и хардуера (Сървърът – Django). Това разделение позволява независима разработка и модификация на двата слоя.

Липса на състояние (Statelessness): Всяка HTTP заявка от клиента към сървъра съдържа цялата необходима информация за нейното обработване. Сървърът не запазва сесийна информация за състоянието на клиента между отделните заявки. Това прави сървъра по-лек, по-бърз и по-лесен за мащабиране.

Единен интерфейс (Uniform Interface): Комуникацията се осъществява чрез стандартизирани HTTP методи, които недвусмислено указват какво действие трябва да се извърши.

В проекта са използвани двата най-основни HTTP метода:

GET заявки: Използват се изключително за извличане на информация. Когато потребителят отвори уеб страницата, фронтендът изпраща GET заявка към сървъра, за да попита "Какъв е текущият статус на лампата?". Този метод е безопасен (safe) и идемпотентен, тъй като не променя състоянието на хардуера.

POST заявки: Използват се за изпращане на данни към сървъра с цел промяна на състоянието. Когато потребителят натисне бутона "Включи", се изпраща POST заявка с инструкция за промяна на физическото състояние на релето.

Формат за обмен на данни (JSON)

Традиционните уеб сървъри връщат на клиента готов HTML код за визуализация. При REST архитектурата сървърът връща само сурови данни. В настоящия проект тези данни се обменят във формат JSON (JavaScript Object Notation). JSON е изключително лек текстови формат, базиран на двойки "ключ-стойност" (напр. {"status": "ok", "device_state": "ON"}). Той е лесен за четене от хора и е естествено съвместим както с JavaScript (от страна на Vue.js), така и с Python (от страна на Django).

Концепцията Single Page Application (SPA)

Втората ключова архитектурна парадигма в проекта е използването на SPA (Едностранично приложение) за изграждане на фронтенда. За да разберем предимствата на този подход, е необходимо да го съпоставим с традиционния модел на уебсайтовете.

Традиционни уеб приложения (Multi-Page Applications):

В класическия модел, при всяко действие на потребителя (например кликване на бутон или линк), браузърът изпраща заявка към сървъра, а сървърът генерира изцяло нова HTML страница и я връща обратно. Браузърът унищожава текущата страница и я презарежда (render) напълно. Този процес:

Изисква прехвърляне на голям обем излишни данни (едни и същи менюта, стилове и скриптове се изтеглят многократно).

Предизвиква визуално "премигване" на екрана.

Създава усещане за бавност и накъсване, което е крайно нежелателно при системи за управление на "Умен дом", където се очаква мигновена реакция (като при натискане на физически ключ за лампа).

SPA подходът (използван в проекта чрез Vue.js):

При Single Page Application, при първоначалното отваряне на адреса, браузърът зарежда базовата HTML рамка (структурата), CSS стиловете и JavaScript логиката (Vue.js). От този момент нататък страницата никога не се презарежда изцяло.

Когато потребителят взаимодейства с интерфейса (например натиска бутона "Включи"), се случва следното:

JavaScript (чрез библиотеката Axios) "мълчаливо" изпраща асинхронна (AJAX) заявка във фонов режим към REST API-то на сървъра.

Потребителят продължава да вижда страницата без прекъсване.

Сървърът обработва заявката (превключва релето чрез Arduino) и връща малък JSON отговор.

Vue.js прихваща този отговор и динамично преначертава (ъпдейтва) само конкретните елементи от DOM дървото, които са засегнати от промяната. В случая на проекта – променя се само цветът на иконата на крушката (от сиво в жълто) и текстът на бутона, без останалата част от екрана да трепне.

Този хибриден подход (Django REST + Vue.js SPA) комбинира сигурността и хардуерния достъп на бекенда със скоростта, плавността и интерактивността на модерните десктоп приложения, предоставяйки оптимално потребителско преживяване при отдалечено управление на домашната автоматизация.

Хардуерна архитектура и комуникационен протокол

Сърцевината на хардуерното управление е микроконтролерът Arduino Nano. За целите на проекта е изградена тестова постановка, при която към цифров пин 8 (Digital Pin 8) е свързан изпълнителен механизъм (реле или демонстрационен светодиод).

Връзката между микроконтролера и сървъра (компютъра, на който работи Django) се осъществява чрез USB интерфейс, който виртуално емулира сериен порт (COM порт под Windows или /dev/ttyUSB* под Linux). За да могат двете устройства да обменят данни без грешки, е дефиниран опростен комуникационен протокол, базиран на ASCII символи, със скорост на предаване 9600 бода (baud rate).

Протоколът поддържа три основни команди:

'1' – Команда за включване на уреда (подаване на логическа единица, HIGH, към пин 8).

'0' – Команда за изключване на уреда (подаване на логическа нула, LOW, към пин 8).

'?' – Запитване за текущия статус. При получаване на този символ, Arduino връща текстови отговор ("ON\n" или "OFF\n"), който информира сървъра за реалното физическо състояние на изхода.

Разработка на фърмуера за микроконтролера (Arduino)

Програмният код (фърмуерът) за Arduino е написан на езика C++ в средата Arduino IDE. Архитектурата на кода е изградена около стандартните за платформата функции setup() (изпълнява се еднократно при стартиране) и loop() (изпълнява се циклично).

(Указание към дипломанта: Тук вмъкни скрийншот от средата Arduino IDE с написания код, а отдолу остави следния текст)

Изходен код на микроконтролера:

// Дефинираме пина, към който е свързано релето

const int relayPin = 8;

// Променлива, която пази текущото състояние (за да можем да го връщаме при заявка)

int relayState = LOW;

void setup() {

// Настройваме пина на релето като изход

pinMode(relayPin, OUTPUT);

// Гарантираме, че при рестарт на Arduino, релето е изключено

digitalWrite(relayPin, LOW);

// Стартираме серийната комуникация със скорост 9600 бода

Serial.begin(9600);

// Изчакваме малко портът да се инициализира

delay(100);

Serial.println("SYSTEM:READY");

}

void loop() {

// Проверяваме дали има получени данни по серийния порт

if (Serial.available() > 0) {

// Четем един символ от буфера

char command = Serial.read();

// Обработваме командата

if (command == '1') {

digitalWrite(relayPin, HIGH);

relayState = HIGH;

Serial.println("STATUS:ON"); // Връщаме потвърждение към Python

} else if (command == '0') {

digitalWrite(relayPin, LOW);

relayState = LOW;

Serial.println("STATUS:OFF"); // Връщаме потвърждение към Python

} else if (command == '?') {

// Връщаме текущия статус без да го променяме

Serial.print("STATUS:");

Serial.println(relayState == HIGH ? "ON" : "OFF");

}

// Забележка: Всички други символи (като празни интервали или нови редове)

// ще бъдат игнорирани, което прави кода по-устойчив на грешки.

}

}

Анализ на алгоритъма:

В началото се дефинира константата RELAY_PIN, указваща хардуерния изход, и булевата променлива isRelayOn, която пази текущото състояние в паметта на контролера.

Във функцията setup() се инициализира серийният порт чрез Serial.begin(9600) и пинът се конфигурира като изход (OUTPUT).

Основната логика се намира във функцията loop(). Чрез Serial.available() > 0 програмата постоянно проверява дали в буфера на серийния порт има постъпили данни от сървъра.

Ако има данни, те се прочитат чрез Serial.read() и се записват в променливата command. С помощта на условни конструкции (if-else if) символът се декодира и се предприема съответното хардуерно действие (digitalWrite), след което се изпраща потвърждение обратно към сървъра чрез Serial.println().

Сървърна логика за серийна комуникация (Python/Django)

За да може уеб приложението да управлява хардуера, е необходимо да се изгради "мост" между HTTP заявките в интернет и серийния порт на компютъра. Тази задача е реализирана в бекенда чрез създаването на специализиран модул serial_utils.py, използващ Python библиотеката pyserial.

Този модул капсулира логиката за отваряне на порта, изпращане на командата и четене на отговора. Особено внимание при реализацията е обърнато на обработката на грешки (Error Handling). В реални условия е напълно възможно USB кабелът да бъде изключен или хардуерът да блокира. Затова комуникацията е защитена чрез блокове за прихващане на изключения (try-except).

Примерна реализация на комуникационната функция:

# controller/serial_utils.py
import serial
import time

# Настройки на порта (промени COM3 с твоя порт, напр. COM4, COM5 или /dev/ttyUSB0)
PORT = 'COM3'
BAUD_RATE = 9600

# Глобална променлива, която ще държи порта отворен
_serial_conn = None


def get_connection():
    global _serial_conn
    # Ако няма връзка или е затворена, опитваме да я отворим
    if _serial_conn is None or not _serial_conn.is_open:
        try:
            _serial_conn = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE, timeout=2)
            # Когато се отвори сериен порт, Arduino се рестартира. Чакаме 2 секунди да зареди.
            time.sleep(2)
        except Exception as e:
            print(f"Грешка при свързване: {e}")
            return None
    return _serial_conn


def send_command_to_arduino(command_char):
    """
    Изпраща символ към Arduino и връща отговора.
    command_char трябва да е '1', '0' или '?'
    """
    conn = get_connection()
    if not conn:
        return {"success": False, "error": "Няма връзка с хардуера"}

    try:
        # Изпращаме командата като байтове
        conn.write(command_char.encode('utf-8'))

        # Четем отговора до получаване на нов ред
        response = conn.readline().decode('utf-8').strip()

        if response:
            return {"success": True, "data": response}
        else:
            return {"success": False, "error": "Устройството не отговори"}

    except Exception as e:
        # Ако връзката прекъсне (напр. изваден кабел)
        global _serial_conn
        if _serial_conn:
            _serial_conn.close()
            _serial_conn = None
        return {"success": False, "error": str(e)}

Основни характеристики на модула:

Контекстен мениджър (with): Гарантира, че серийният порт ще бъде коректно затворен след приключване на комуникацията, дори ако възникне грешка по време на изпълнение.

Енкодинг и декодинг: Тъй като серийният порт работи с байтове, командите (стрингове) се кодират в UTF-8 преди изпращане (encode), а отговорът от Arduino се декодира обратно в четим текст (decode).

Таймаут (timeout): Предпазва сървъра от безкрайно блокиране (зависване), в случай че Arduino модулът не върне отговор.

Чрез този модул, бекендът на системата е напълно изолиран от хардуерните детайли. Django приложението просто извиква функцията send_command('1') и получава стандартизиран JSON отговор, който впоследствие препраща към фронтенда.

УЕБ БАЗИРАН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС И API

След като е осигурена стабилна хардуерна комуникация на най-ниско ниво, следващата ключова стъпка от проекта е изграждането на съвременен уеб интерфейс. Този слой от архитектурата е отговорен за приемането на потребителските команди (през браузъра) и прехвърлянето им към хардуера чрез специализиран Приложно-програмен интерфейс (API).

Сървърен API интерфейс (Django REST Framework)

За да може фронтенд приложението да "разговаря" със сървъра, в рамката Django са създадени специални изгледи (Views), базирани на Django REST Framework (DRF). Тяхната роля е да приемат HTTP заявки (във формат JSON), да валидират данните, да извикат комуникационния модул (serial_utils.py) и да върнат обратно структуриран JSON отговор.

Във файла views.py е дефинирана крайна точка (endpoint), която обработва POST заявки от потребителския интерфейс.

Примерна реализация на контролера (View):

@api_view(['GET', 'POST'])
def device_control(request):
    # GET заявка - използваме я за проверка на текущия статус
    if request.method == 'GET':
        result = send_command_to_arduino('?')
        if result['success']:
            return Response({"status": "ok", "device_state": result['data']})
        return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

    # POST заявка - използваме я за включване/изключване
    if request.method == 'POST':
        # Вземаме желаната команда от заявката
        command = request.data.get('command')

        # Валидиране на командата (Изискване по задание)
        if command not in ['ON', 'OFF']:
            return Response({"status": "error", "message": "Невалидна команда. Използвайте 'ON' или 'OFF'."},
                            status=400)

        # Превеждаме уеб командата към хардуерна команда
        hardware_cmd = '1' if command == 'ON' else '0'

        # Изпращаме към Arduino
        result = send_command_to_arduino(hardware_cmd)

        if result['success']:
            return Response({"status": "ok", "device_response": result['data']})
        else:
            return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

Анализ на логиката:

Декораторът @api_view(['POST']): Указва на Django, че тази функция приема само POST заявки, което е стандартна практика при промяна на състояние (включване/изключване).

Валидация: Преди заявката да стигне до хардуера, сървърът проверява дали командата е стриктно '1', '0' или '?'. Това предпазва микроконтролера от получаване на неочаквани или злонамерени символи.

Отговор (Response): Независимо дали операцията е успешна, или е възникнала хардуерна грешка (напр. изваден кабел), сървърът винаги връща структуриран JSON обект. Това позволява на потребителския интерфейс да реагира адекватно и да покаже съответното съобщение на екрана.

Клиентски интерфейс (Vue.js и Axios)

Потребителският интерфейс (Фронтенд) представлява уеб страница, която предоставя визуални контроли за управление. За постигане на висока интерактивност (без презареждане на страницата) е интегриран JavaScript фреймуъркът Vue.js.

Един от най-важните аспекти при интеграцията на Vue.js в шаблоните на Django е решаването на синтактичния конфликт. Тъй като и двете технологии използват двойни фигурни скоби {{ }} за визуализиране на променливи, във Vue инстанцията е добавена конфигурацията delimiters: ['[[', ']]']. Така браузърът знае, че [[ ]] се обработва от Vue, а {{ }} от Django.

Структура на Vue приложението (в index.html):

<script>
    const { createApp, ref, onMounted } = Vue;

    createApp({
        delimiters: ['[[', ']]'],
        setup() {
            const isDeviceOn = ref(false);
            const isLoading = ref(true);
            const errorMessage = ref('');

            // Функция за проверка на първоначалния статус при зареждане
            const checkStatus = async () => {
                try {
                    const response = await axios.get('/api/device/');
                    // Очакваме отговор от типа "STATUS:ON" или "STATUS:OFF"
                    if (response.data.device_state.includes('ON')) {
                        isDeviceOn.value = true;
                    } else {
                        isDeviceOn.value = false;
                    }
                    errorMessage.value = '';
                } catch (error) {
                    errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Грешка при връзка със сървъра!';
                } finally {
                    isLoading.value = false;
                }
            };

            // Функция за изпращане на команда за включване/изключване
            const sendCommand = async (command) => {
                isLoading.value = true;
                errorMessage.value = '';
                try {
                    // Изпращаме POST заявка към нашето Django API
                    const response = await axios.post('/api/device/', { command: command });

                    if (response.data.status === 'ok') {
                        isDeviceOn.value = command === 'ON';
                    }
                } catch (error) {
                    errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Командата не беше изпълнена!';
                } finally {
                    isLoading.value = false;
                }
            };

            // Изпълняваме проверката на статуса веднага щом страницата се зареди
            onMounted(() => {
                checkStatus();
            });

            return {
                isDeviceOn,
                isLoading,
                errorMessage,
                sendCommand
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>

Визуално представяне и динамичен дизайн

За стилизиране на интерфейса е използван CSS фреймуъркът Bootstrap, който осигурява адаптивен дизайн (Responsive Web Design), гарантиращ правилното изобразяване на приложението както на настолни компютри, така и на мобилни устройства.

Визуалната обратна връзка е ключова за доброто потребителско преживяване. В HTML структурата е внедрена икона на електрическа крушка, чийто клас се променя динамично чрез Vue.js директивата :class.

<div id="app" class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6 text-center">
            <h2 class="mb-4">Контрол на осветлението</h2>

            <!-- Показване на грешки -->
            <div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger" role="alert">
                [[ errorMessage ]]
            </div>

            <div class="card shadow-sm p-4">
                <!-- Визуална индикация на статуса -->
                <div class="mb-4">
                    <i class="bulb" :class="isDeviceOn ? 'bulb-on' : 'bulb-off'">💡</i>
                    <h4 class="mt-2">
                        Статус:
                        <span v-if="isLoading" class="text-secondary">Проверява се...</span>
                        <span v-else-if="isDeviceOn" class="text-success">Включено</span>
                        <span v-else class="text-danger">Изключено</span>
                    </h4>
                </div>

                <!-- Бутони за управление -->
                <div class="d-grid gap-2 col-8 mx-auto">
                    <button
                        class="btn btn-success btn-lg"
                        @click="sendCommand('ON')"
                        :disabled="isLoading || isDeviceOn">
                        Включи
                    </button>
                    <button
                        class="btn btn-danger btn-lg"
                        @click="sendCommand('OFF')"
                        :disabled="isLoading || !isDeviceOn">
                        Изключи
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

Когато променливата isDeviceOn стане true (сървърът е потвърдил включването), Vue.js автоматично:

Сменя цвета на крушката на жълт (text-warning).

Сменя цвета на бутона на червен (btn-danger).

Променя текста на бутона на "Изключи".

Този реактивен подход елиминира нуждата от сложно ръчно манипулиране на DOM дървото чрез стандартен JavaScript и прави кода много по-четим и лесен за поддръжка.

ТЕСТВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

След приключване на разработката на хардуерните и софтуерните модули, бе проведена серия от тестове за верификация на функционалността и стабилността на системата. Процесът на тестване обхваща както нормалния режим на работа, така и поведението на системата при възникване на критични грешки (Edge cases).

Тестване на основната функционалност

Първоначалните тестове бяха насочени към валидиране на двупосочната комуникация между уеб браузъра и микроконтролера:

Подаване на команда за включване: При натискане на бутона "Включи" в потребителския интерфейс, Vue.js изпраща асинхронна заявка към Django сървъра. Сървърът успешно предава символ '1' по серийния порт. Наблюдава се физическо превключване на релето (или светване на тестовия светодиод) и връщане на отговор "ON" към браузъра. Визуалният статус на уеб страницата се променя коректно (крушката светва в жълто).

Подаване на команда за изключване: При повторно натискане на бутона (вече с текст "Изключи"), се изпраща символ '0'. Хардуерът прекъсва веригата, а интерфейсът се връща в начално състояние (сива крушка).

(Указание към дипломанта: Тук добави 2 скрийншота на уеб страницата - един път със светеща крушка и бутон "Изключи", и един път с изгаснала крушка и бутон "Включи")

Тестване на устойчивостта при грешки (Error Handling)

За да се гарантира надеждността на системата в реални условия, бяха симулирани различни аварийни ситуации:

Прекъсване на физическата връзка (Изваден USB кабел): При опит за изпращане на команда, докато хардуерът е изключен, серийната комуникация в Python модула serial_utils.py генерира изключение (serial.SerialException). Бекендът прихваща тази грешка и вместо да блокира целия сървър, връща форматиран JSON отговор със статус код 500 и съобщение за липсващ хардуер. Фронтендът (Vue.js) обработва този отговор и извежда предупредително съобщение на екрана, без да променя статуса на виртуалната крушка. Това доказва, че потребителският интерфейс винаги отразява реалното състояние на хардуера, а не само желаното.

Забавяне на хардуера (Таймаут): При симулирано блокиране на микроконтролера, зададеният в Python таймаут от 2 секунди прекратява опита за връзка, предотвратявайки безкрайно увисване (freeze) на уеб приложението.

Невалидни заявки: При опит за изпращане на неразпозната команда (различна от '1', '0' или '?') чрез директно манипулиране на API-то, Django сървърът успешно я отхвърля и връща грешка тип "Bad Request" (400), предпазвайки микроконтролера от неочаквано поведение.

Оценка на резултатите

Проведените тестове доказват, че разработената система напълно отговаря на изискванията, заложени в заданието. Интеграцията между Vue.js, Django REST Framework и Arduino осигурява плавно и безпроблемно потребителско преживяване, а имплементираната логика за обработка на грешки прави системата устойчива на хардуерни и софтуерни сривове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият дипломен проект демонстрира успешната реализация на интегрирана система за отдалечено управление на електрически уреди и осветление. Чрез комбинирането на микроконтролерно управление (Arduino), стабилна сървърна архитектура (Python и Django) и модерен реактивен потребителски интерфейс (Vue.js), беше създаден напълно функциониращ прототип от типа "Умен дом" (Smart Home).

В процеса на работа бяха постигнати следните основни резултати:

Успешно проектирана и реализирана хардуерна постановка за безопасно управление на товари.

Разработен е надежден комуникационен протокол по сериен интерфейс между сървъра и микроконтролера, защитен с механизми за обработка на грешки.

Изградено е RESTful API чрез Django REST Framework, което осигурява стандартизиран достъп до хардуерните ресурси.

Създаден е интуитивен, адаптивен и реактивен уеб интерфейс, който реагира мигновено на потребителските действия.

Насоки за бъдещо развитие:

Въпреки че текущата реализация напълно покрива поставените в заданието цели, проектът притежава голям потенциал за надграждане. Възможни бъдещи подобрения включват:

Безжична комуникация: Замяна на серийната USB връзка с Wi-Fi чрез използване на микроконтролери като ESP8266 или ESP32. Това би позволило хардуерните модули да бъдат разположени навсякъде в дома.

Добавяне на сензори: Интегриране на сензори за температура, влажност или осветеност, чиито данни да се визуализират в уеб интерфейса, позволявайки създаването на автоматизирани сценарии (например: "включи отоплението, ако температурата падне под 20 градуса").

Сигурност и автентикация: Внедряване на система за регистрация и вход на потребители, за да се ограничи достъпът до управлението на уредите само за оторизирани лица.

Изпълнението на този проект затвърди и разшири придобитите по време на обучението знания по програмиране, уеб дизайн и електроника, предоставяйки ценен практически опит в изграждането на завършени софтуерно-хардуерни системи.

Литература:

Книги и печатни издания:

- Наков, С. и колектив, „Основи на програмирането с Python“, Издателство Фабер, 2018 г.

- Duckett, J., „HTML and CSS: Design and Build Websites“, John Wiley & Sons, 2011 г.

- Duckett, J., „JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development“, John Wiley & Sons, 2014 г.

- Monk, S., „Programming Arduino: Getting Started with Sketches“, McGraw-Hill Education, 2016 г.

- Freeman, E., Robson, E., „Head First JavaScript Programming“, O'Reilly Media, 2014 г.

Официални технически документации (Електронни ресурси):

6. Arduino Reference – Официална документация на програмния език и вградените функции на Arduino (Serial, digitalWrite, pinMode). Налично на: https://www.arduino.cc/reference/en/

7. Python Documentation – Официална документация на езика Python (версия 3.x). Налично на: https://docs.python.org/3/

8. pySerial Documentation – Ръководство за използване на библиотеката за серийна комуникация в Python. Налично на: https://pyserial.readthedocs.io/

9. Django Web Framework – Официална документация за изграждане на сървърни уеб приложения. Налично на: https://docs.djangoproject.com/

10. Django REST Framework (DRF) – Документация за създаване на приложно-програмни интерфейси (Web APIs). Налично на: https://www.django-rest-framework.org/

11. Vue.js 3 Guide – Официално ръководство за прогресивния JavaScript фреймуърк Vue.js. Налично на: https://vuejs.org/guide/introduction.html

12. Axios HTTP Client – Ръководство за асинхронни HTTP заявки от браузъра към сървъра. Налично на: https://axios-http.com/docs/intro

13. Bootstrap 5 Documentation – Официална документация на CSS фреймуърка за изграждане на адаптивен (responsive) уеб дизайн. Налично на: https://getbootstrap.com/docs/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Изходен код за микроконтролер Arduino Nano (C/C++)

// Дефинираме пина, към който е свързано релето (или светодиода)

const int relayPin = 8;

// Променлива, която пази текущото състояние

int relayState = LOW;

void setup() {

// Настройваме пина на релето като изход

pinMode(relayPin, OUTPUT);

// Гарантираме, че при рестарт на Arduino, релето е изключено

digitalWrite(relayPin, LOW);

// Стартираме серийната комуникация със скорост 9600 бода

Serial.begin(9600);

delay(100);

Serial.println("SYSTEM:READY");

}

void loop() {

// Проверяваме дали има получени данни по серийния порт

if (Serial.available() > 0) {

char command = Serial.read();

// Обработваме командата

if (command == '1') {

digitalWrite(relayPin, HIGH);

relayState = HIGH;

Serial.println("STATUS:ON"); // Връщаме потвърждение към Python

}

else if (command == '0') {

digitalWrite(relayPin, LOW);

relayState = LOW;

Serial.println("STATUS:OFF"); // Връщаме потвърждение към Python

}

else if (command == '?') {

// Връщаме текущия статус без да го променяме

Serial.print("STATUS:");

Serial.println(relayState == HIGH ? "ON" : "OFF");

}

}

}

Приложение 2: Модул за серийна комуникация – serial_utils.py (Python)

import serial

import time

# Настройки на порта (според операционната система)

PORT = 'COM3'

BAUD_RATE = 9600

# Глобална променлива, която държи порта отворен

_serial_conn = None

def get_connection():

global _serial_conn

if _serial_conn is None or not _serial_conn.is_open:

try:

_serial_conn = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE, timeout=2)

time.sleep(2) # Изчакване за рестартиране на Arduino

except Exception as e:

print(f"Грешка при свързване: {e}")

return None

return _serial_conn

def send_command_to_arduino(command_char):

conn = get_connection()

if not conn:

return {"success": False, "error": "Няма връзка с хардуера"}

try:

# Изпращаме командата като байтове

conn.write(command_char.encode('utf-8'))

# Четем отговора

response = conn.readline().decode('utf-8').strip()

if response:

return {"success": True, "data": response}

else:

return {"success": False, "error": "Устройството не отговори"}

except Exception as e:

# Прихващане на прекъсната връзка (напр. изваден кабел)

global _serial_conn

if _serial_conn:

_serial_conn.close()

_serial_conn = None

return {"success": False, "error": str(e)}

Приложение 3: Контролер за обработка на API заявки – views.py (Django)

from rest_framework.decorators import api_view

from rest_framework.response import Response

from .serial_utils import send_command_to_arduino

from django.shortcuts import render

def index(request):

return render(request, 'index.html')

@api_view(['GET', 'POST'])

def device_control(request):

# GET заявка - проверка на текущия статус

if request.method == 'GET':

result = send_command_to_arduino('?')

if result['success']:

return Response({"status": "ok", "device_state": result['data']})

return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

# POST заявка - включване/изключване

if request.method == 'POST':

command = request.data.get('command')

if command not in ['ON', 'OFF']:

return Response({"status": "error", "message": "Невалидна команда."}, status=400)

hardware_cmd = '1' if command == 'ON' else '0'

result = send_command_to_arduino(hardware_cmd)

if result['success']:

return Response({"status": "ok", "device_response": result['data']})

else:

return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

Приложение 4: Клиентски интерфейс – index.html (Vue.js и Bootstrap)
(С включена корекция на делимитерите [[ ]] за избягване на конфликт с

Django)

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Умен дом - Контролен панел</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<style>

.bulb { font-size: 5rem; transition: color 0.3s ease; }

.bulb-on { color: #ffc107; text-shadow: 0 0 20px #ffc107; }

.bulb-off { color: #6c757d; }

</style>

</head>

<body class="bg-light">

<div id="app" class="container mt-5">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6 text-center">

<h2 class="mb-4">Контрол на осветлението</h2>

<!-- Показване на грешки -->

<div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger" role="alert">

[[ errorMessage ]]

</div>

<div class="card shadow-sm p-4">

<div class="mb-4">

<i class="bulb" :class="isDeviceOn ? 'bulb-on' : 'bulb-off'">💡</i>

<h4 class="mt-2">

Статус:

<span v-if="isLoading" class="text-secondary">Проверява се...</span>

<span v-else-if="isDeviceOn" class="text-success">Включено</span>

<span v-else class="text-danger">Изключено</span>

</h4>

</div>

<div class="d-grid gap-2 col-8 mx-auto">

<button class="btn btn-success btn-lg" @click="sendCommand('ON')" :disabled="isLoading || isDeviceOn">

Включи

</button>

<button class="btn btn-danger btn-lg" @click="sendCommand('OFF')" :disabled="isLoading || !isDeviceOn">

Изключи

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

const { createApp, ref, onMounted } = Vue;

createApp({

delimiters: ['[[', ']]'], // Корекция за съвместимост с Django

setup() {

const isDeviceOn = ref(false);

const isLoading = ref(true);

const errorMessage = ref('');

const checkStatus = async () => {

try {

const response = await axios.get('/api/device/');

if (response.data.device_state.includes('ON')) {

isDeviceOn.value = true;

} else {

isDeviceOn.value = false;

}

errorMessage.value = '';

} catch (error) {

errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Грешка при връзка със сървъра!';

} finally {

isLoading.value = false;

}

};

const sendCommand = async (command) => {

isLoading.value = true;

errorMessage.value = '';

try {

const response = await axios.post('/api/device/', { command: command });

if (response.data.status === 'ok') {

isDeviceOn.value = command === 'ON';

}

} catch (error) {

errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Командата не беше изпълнена!';

} finally {

isLoading.value = false;

}

};

onMounted(() => {

checkStatus();

});

return { isDeviceOn, isLoading, errorMessage, sendCommand };

}

}).mount('#app');

</script>

</body>

</html>