### Етап 1: Хардуерна постановка и програмиране на Arduino

Целта тук е да накараш Arduino Nano да приема команди през серийния порт (USB) и да управлява релето.

- Електрическо свързване:

  - Свързах управляващия вход (DC+) на Solid State Relay (SSR) към избран цифров изход на Arduino Nano (напр. D8).

  - Свързах DC- на SSR към GND на Arduino.

  - Внимание: Към силовия кръг на релето можем първоначално да свържем безопасен товар (напр. светодиод с резистор или малка 5V/12V крушка/вентилатор) за тестови цели, преди да преминем към 220V мрежово напрежение!

- Програмиране на Arduino (C/C++):

  - Конфигурирах избрания цифров пин като изход (pinMode).

  - Инициализирах серийната комуникация (Serial.begin(9600)).

  - Написах цикъл (loop), който чете входящите данни от серийния порт.

  - Дефинирах прост протокол: например при получаване на символ '1' (или низ "ON") да включва релето (digitalWrite(pin, HIGH)), а при '0' (или "OFF") да го изключва.

  - Добавих обратна връзка – след всяка команда Arduino трябва да върне отговор (напр. Serial.println("STATUS:ON")), за да може бекендът да потвърди изпълнението.

### Етап 2: Разработка на бекенда (Python / Django)

Бекендът ще играе ролята на мост между уеб браузъра и Arduino-то.

- Инициализация на проекта:

  - Създадох виртуална среда (Virtualenv) и инсталирах нужните библиотеки: pip install django djangorestframework pyserial.

  - Стартирах нов Django проект и създадох приложение (напр. python manage.py startapp control).

- Интеграция със серийния порт (pyserial):

  - Написах отделен Python модул/клас в Django приложението си, който да отваря връзка със серийния порт (COM порта на Windows или /dev/ttyUSB0 на Linux/Mac), към който е закачено Arduino-то.

  - Имплементирах функции за изпращане на команда (напр. turn_on(), turn_off()) и четене на отговора.

- Създаване на API (Django REST Framework):

  - Направих API endpoint (напр. /api/device/state/), който приема POST заявки с данни (напр. {"command": "ON"}).

  - Във View контролера добави валидация – проверих дали командата е позволена (ON/OFF).

  - Ако е валидна, извиках функцията за серийна комуникация, пратих командата към Arduino и изчаках отговор.

  - Върнах JSON отговор към фронтенда (напр. {"status": "success", "device_state": "ON"}).

- Обработка на грешки (много важно по задание!):

  - Добавихме try-except блокове. Какво се случва, ако кабелът на Arduino е изваден? API-то трябва да върне адекватен статус код и съобщение за грешка (напр. 500 Internal Server Error, "Device offline").

### Етап 3: Разработка на фронтенда (HTML / Vue.js / Axios)

Тъй като използвам Vue през CDN, можем да реализираме това като едностранично приложение (SPA) директно в Django шаблоните или в статичен HTML файл.

- Създаване на потребителския интерфейс:

  - Създадох базовия HTML с включени CDN линкове за Vue 3 и Axios.

  - Оформих интерфейса (можем да ползваме Bootstrap или чист CSS) – добавих бутони "Включи" и "Изключи" (или един бутон тип Toggle/Ключ).

  - Добавих визуален индикатор (напр. светеща крушка, текст "Текущ статус: Включено"), който ще показва състоянието.

- Vue.js логика:

  - Дефинирах състоянието (state) във Vue, например променлива isDeviceOn: false и errorMessage: ''.

  - Написах методи (напр. toggleDevice(state)), които се извикват при натискане на бутоните.

- Axios заявки:

  - В тези методи използвам Axios, за да изпратим HTTP POST заявка към твоето Django API (/api/device/state/).

  - При успешен отговор от бекенда, обнових isDeviceOn и промених интерфейса.

  - При грешка (напр. мрежов проблем или липса на връзка с Arduino), улових я (.catch) и показах съобщението за грешка на потребителя на екрана.

### Етап 4: Интеграция и финални тестове

- Цялостен тест: Стартирах Django сървъра, отвори уеб страницата, натиснах бутона и проследих пътя: Vue -> Axios -> Django API -> PySerial -> Arduino -> Реле.

- Тестване на крайни случаи (Edge cases):

  - Какво става, ако кликнем бутона 10 пъти много бързо? (Може би трябва да деактивирам бутона, докато Axios чака отговор).

  - Какво става, ако изключим Arduino-то от USB-то и опитах да правя команди? Показва ли се правилното съобщение за грешка в браузъра?

- Код ревю спрямо заданието: Проверих дали са покрити всички изисквания от т. 3.1. в документа (уеб страница с бутони, валидиране на команди, визуализация на статус, обработка на грешки).

### 1. Електрическо свързване (Wiring)

Твоето SSR се управлява по напрежение (3-30V DC), което го прави идеално за директно свързване към Arduino (което работи на 5V).

- Управляваща част (към Arduino):

  - Свързах пин DC+ (или Input +) на релето към цифров пин D8 на Arduino Nano.

  - Свързах пин DC- (или Input -) на релето към пин GND на Arduino Nano.

- Силова част (към товара):

  - Много важно предупреждение: Докато разработвам и тествам кода, НЕ свързвам 220V мрежово напрежение! Рискът от токов удар или късо съединение на бюрото е голям. За тестовете можем да слушам само "цъкането" на релето (ако е механично) или да гледам вградения LED индикатор върху самото SSR (повечето модели имат такъв, който светва, когато релето е активно).

  - Едва когато цялата система работи безупречно софтуерно, свързах

  - фазата (L) на уреда/лампата през силовите клеми на релето.

### 2. Arduino код (C/C++)

Ще напишем прост и надежден код. Комуникацията ще става чрез символи:

- Приемане на '1' -> Включва релето.

- Приемане на '0' -> Изключва релето.

- Приемане на '?' -> Връща текущия статус (много полезно, ако уеб сървъра се рестартира и трябва да разбере в какво състояние е лампата в момента).

Отворих Arduino IDE, създадох нов скеч и поставих следния код:

cpp

// Дефинираме пина, към който е свързано релето

const int relayPin = 8;

// Променлива, която пази текущото състояние (за да можем да го връщаме при заявка)

int relayState = LOW;

void setup() {

// Настройваме пина на релето като изход

pinMode(relayPin, OUTPUT);

// Гарантираме, че при рестарт на Arduino, релето е изключено

digitalWrite(relayPin, LOW);

// Стартираме серийната комуникация със скорост 9600 бода

Serial.begin(9600);

// Изчакваме малко портът да се инициализира

delay(100);

Serial.println("SYSTEM:READY");

}

void loop() {

// Проверяваме дали има получени данни по серийния порт

if (Serial.available() > 0) {

// Четем един символ от буфера

char command = Serial.read();

// Обработваме командата

if (command == '1') {

digitalWrite(relayPin, HIGH);

relayState = HIGH;

Serial.println("STATUS:ON"); // Връщаме потвърждение към Python

} else if (command == '0') {

digitalWrite(relayPin, LOW);

relayState = LOW;

Serial.println("STATUS:OFF"); // Връщаме потвърждение към Python

} else if (command == '?') {

// Връщаме текущия статус без да го променяме

Serial.print("STATUS:");

Serial.println(relayState == HIGH ? "ON" : "OFF");

}

// Забележка: Всички други символи (като празни интервали или нови редове)

// ще бъдат игнорирани, което прави кода по-устойчив на грешки.

}

}

### 3. Как да тествам дали работи (без Python)?

Преди да преминем към бекенда, е важно да се уверим, че този код работи:

- Качи кода на твоето Arduino Nano.

- В Arduino IDE отвори Serial Monitor (иконката с лупа горе вдясно).

- Долу вдясно на Serial Monitor-а се увери, че скоростта е настроена на 9600 baud.

- Напиши 1 в полето за въвеждане и натисни Enter. Трябва да видиш отговор STATUS:ON и релето (индикаторът му) да се включи.

- Напиши 0 и натисни Enter. Трябва да получиш STATUS:OFF и релето да се изключи.

- Напиши ?, за да провериш дали ти връща правилния текущ статус.

Готова с този тест и всичко работи според очакванията ми, пиши ми, за да преминем към Етап 2 – Създаването на Django проекта и Python скрипта за връзка с този сериен порт! Имаш ли някакви въпроси по схемата или кода дотук?

Това е абсолютно брилянтна идея! Използването на светодиод (LED) вместо реле за началните етапи на разработка е най-безопасният и правилен подход в електрониката. Така ще можеш да изчистиш цялата логика на софтуера, без изобщо да мислиш за силови вериги.

Добрата новина е, че кодът на Arduino остава абсолютно същият. Микроконтролерът просто подава 5V (HIGH) или 0V (LOW) на пин 8, независимо какво е закачено на него.

Ето как точно да свържеш светодиода хардуерно:

### Електрическо свързване на LED към Arduino

За да не изгори светодиодът от 5-те волта на Arduino-то, задължително трябва да използваш токоограничаващ резистор. Най-подходящи са стойности от 220Ω или 330Ω (но всичко между 150Ω и 1kΩ ще свърши работа, просто при по-голямо съпротивление ще свети по-слабо).

- Определи полярността на светодиода:

  - Дългото краче е положителният полюс (Анод).

  - Късото краче (и леко скосената част на пластмасовата главичка) е отрицателният полюс (Катод).

- Направи връзките (най-лесно става върху breadboard/пробна платка):

  - Свързах цифров пин D8 на Arduino към единия край на резистора.

  - Свързах другия край на резистора към дългото краче (+) на светодиода.

  - Свързах късото краче (-) на светодиода директно към пин GND на Arduino.

(Забележка: Няма значение дали резисторът е преди дългото краче или след късото във веригата, важното е да са свързани последователно).

След като наредих схемата, качих кода от предишната стъпка. Отворих Serial Monitor в Arduino IDE (на 9600 baud), въведи 1 и натисни Enter. Светодиодът трябва да светне, а в монитора да получим отговор STATUS:ON.

Успя ли да направиш теста и да накараш диода да реагира на командите от компютъра? Ако всичко е наред, сме готови да преминем към Етап 2: Създаването на бекенда с Python/Django!

Супер! Щом хардуерната част и комуникацията работят, преминаваме към сърцето на системата – бекенда.

Ще създадем Django проект, който ще приема HTTP заявки (от бъдещия уеб интерфейс) и ще ги превежда в серийни команди към Arduino.

Ето стъпките за реализиране на Етап 2:

### 1. Подготовка на средата

Отворих терминала (Command Prompt / PowerShell или VS Code терминал) и изпълних следните команди:

bash

# 1. Създаване на виртуална среда (препоръчително)

python -m venv venv

# 2. Активиране на средата (за Windows)

venv\Scripts\activate

# (за Mac/Linux използвай: source venv/bin/activate)

# 3. Инсталиране на нужните библиотеки

pip install django djangorestframework pyserial

### 2. Създаване на Django проект и приложение

След като библиотеките са инсталирани, създаваме структурата:

bash

# Създаване на основния проект

django-admin startproject smart_home .

# Създаване на приложението за контрол

python manage.py startapp controller

Сега отворих файла smart_home/settings.py и добави rest_framework и controller в списъка с инсталирани приложения:

python

INSTALLED_APPS = [

'django.contrib.admin',

'django.contrib.auth',

'django.contrib.contenttypes',

'django.contrib.sessions',

'django.contrib.messages',

'django.contrib.staticfiles',

# Добавени от нас:

'rest_framework',

'controller',

]

### 3. Модул за връзка с Arduino (pyserial)

Трябвах код, който да си говори с платката. В папката на приложението controller създадох нов файл, наречен serial_utils.py.

Важно: Замени 'COM3' с порта, на който е вързано твоето Arduino (можеш да го видиш в Arduino IDE).

python

# controller/serial_utils.py

import serial

import time

# Настройки на порта (промени COM3 с твоя порт, напр. COM4, COM5 или /dev/ttyUSB0)

PORT = 'COM3'

BAUD_RATE = 9600

# Глобална променлива, която ще държи порта отворен

_serial_conn = None

def get_connection():

global _serial_conn

# Ако няма връзка или е затворена, опитваме да я отворим

if _serial_conn is None or not _serial_conn.is_open:

try:

_serial_conn = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE, timeout=2)

# Когато се отвори сериен порт, Arduino се рестартира. Чакаме 2 секунди да зареди.

time.sleep(2)

except Exception as e:

print(f"Грешка при свързване: {e}")

return None

return _serial_conn

def send_command_to_arduino(command_char):

"""

Изпраща символ към Arduino и връща отговора.

command_char трябва да е '1', '0' или '?'

"""

conn = get_connection()

if not conn:

return {"success": False, "error": "Няма връзка с хардуера"}

try:

# Изпращаме командата като байтове

conn.write(command_char.encode('utf-8'))

# Четем отговора до получаване на нов ред

response = conn.readline().decode('utf-8').strip()

if response:

return {"success": True, "data": response}

else:

return {"success": False, "error": "Устройството не отговори"}

except Exception as e:

# Ако връзката прекъсне (напр. изваден кабел)

global _serial_conn

if _serial_conn:

_serial_conn.close()

_serial_conn = None

return {"success": False, "error": str(e)}

### 4. Създаване на API Контролера (Views)

Според заданието трябва валидиране на команди и обработка на грешки. Отворих controller/views.py и добавих следния код:

python

# controller/views.py

from rest_framework.decorators import api_view

from rest_framework.response import Response

from .serial_utils import send_command_to_arduino

@api_view(['GET', 'POST'])

def device_control(request):

# GET заявка - използваме я за проверка на текущия статус

if request.method == 'GET':

result = send_command_to_arduino('?')

if result['success']:

return Response({"status": "ok", "device_state": result['data']})

return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

# POST заявка - използваме я за включване/изключване

if request.method == 'POST':

# Вземаме желаната команда от заявката

command = request.data.get('command')

# Валидиране на командата (Изискване по задание)

if command not in ['ON', 'OFF']:

return Response({"status": "error", "message": "Невалидна команда. Използвайте 'ON' или 'OFF'."}, status=400)

# Превеждаме уеб командата към хардуерна команда

hardware_cmd = '1' if command == 'ON' else '0'

# Изпращаме към Arduino

result = send_command_to_arduino(hardware_cmd)

if result['success']:

return Response({"status": "ok", "device_response": result['data']})

else:

return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

### 5. Настройване на URL пътищата

Трябва да кажем на Django на кой URL адрес да слуша за тези заявки.

Създадох файл controller/urls.py:

python

# controller/urls.py

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [

path('api/device/', views.device_control, name='device_control'),

]

И накрая го свържи в главния smart_home/urls.py:

python

# smart_home/urls.py

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include

urlpatterns = [

path('admin/', admin.site.urls),

path('', include('controller.urls')), # Включваме нашите пътища

]

### Как да тестваш?

- Увери се, че Arduino е включено в компютъра и Serial Monitor-ът в Arduino IDE е ЗАТВОРЕН (портът може да се ползва само от една програма едновременно!).

- В терминала стартирай сървъра: python manage.py runserver

- Отвори браузъра и въведи: http://127.0.0.1:8000/api/device/
Тъй като това е GET заявка, трябва да видиш JSON отговор с текущия статус на светодиода (напр. STATUS:OFF).

Ако стигнеш дотук и видиш статуса в браузъра, значи бекендът и хардуерът си говорят успешно! Пиши ми, когато си готова, за да ти покажа как лесно да тестваме включването и изключването (POST заявките), преди да минем към красивия фронтенд с Vue.js.

Браво! Щом виждаш статуса в браузъра, значи най-сложната "невидима" част от проекта – комуникацията между уеб сървъра и хардуера – работи перфектно.

Сега преминаваме към Етап 3: Потребителският интерфейс (Frontend) с Vue.js и Axios.

По задание (т. 3.1) трябва да реализираш уеб страница с бутони, визуализация на статуса и валидиране/обработка на грешки. Тъй като избрахме Vue 3 (CDN) и Axios, ще направим едностранично приложение (SPA) директно в един HTML файл, който Django ще визуализира.

Ето как да го направим стъпка по стъпка:

### 1. Настройка на Django да показва HTML страници

Първо трябва да кажем на Django къде ще стоят нашите HTML файлове.

Отворих smart_home/settings.py и намерих секцията TEMPLATES. Промених DIRS така, че да сочи към нова папка templates:

python

import os # Добави това най-горе във файла, ако го няма

TEMPLATES = [

{

'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',

'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')], # <-- Промени този ред

'APP_DIRS': True,

# ... останалото остава същото

},

]

Създадох нова папка templates в главната директория на проекта (там, където е manage.py).

### 2. Създаване на изгледа (View) за страницата

Отворих controller/views.py и добавих една много проста функция най-отгоре, която просто ще зарежда нашия HTML файл:

python

from django.shortcuts import render

def index(request):

return render(request, 'index.html')

След това отвори controller/urls.py и добави път за началната страница:

python

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [

path('', views.index, name='index'), # Началната страница

path('api/device/', views.device_control, name='device_control'),

]

### 3. Създаване на Frontend-а (HTML + Vue.js)

В папката templates създадох файл с име index.html.
Използвах Bootstrap за бърз и красив дизайн, Axios за комуникация с API-то и Vue.js за логиката.

Копирах следния код в index.html:

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Умен дом - Контролен панел</title>

<!-- Зареждаме Bootstrap за красив дизайн -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Зареждаме Vue 3 и Axios от CDN -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<style>

.bulb {

font-size: 5rem;

transition: color 0.3s ease;

}

.bulb-on { color: #ffc107; text-shadow: 0 0 20px #ffc107; }

.bulb-off { color: #6c757d; }

</style>

</head>

<body class="bg-light">

<div id="app" class="container mt-5">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6 text-center">

<h2 class="mb-4">Контрол на осветлението</h2>

<!-- Показване на грешки -->

<div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger" role="alert">

{{ errorMessage }}

</div>

<div class="card shadow-sm p-4">

<!-- Визуална индикация на статуса -->

<div class="mb-4">

<i class="bulb" :class="isDeviceOn ? 'bulb-on' : 'bulb-off'">💡</i>

<h4 class="mt-2">

Статус:

<span v-if="isLoading" class="text-secondary">Проверява се...</span>

<span v-else-if="isDeviceOn" class="text-success">Включено</span>

<span v-else class="text-danger">Изключено</span>

</h4>

</div>

<!-- Бутони за управление -->

<div class="d-grid gap-2 col-8 mx-auto">

<button

class="btn btn-success btn-lg"

@click="sendCommand('ON')"

:disabled="isLoading || isDeviceOn">

Включи

</button>

<button

class="btn btn-danger btn-lg"

@click="sendCommand('OFF')"

:disabled="isLoading || !isDeviceOn">

Изключи

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

const { createApp, ref, onMounted } = Vue;

createApp({

setup() {

const isDeviceOn = ref(false);

const isLoading = ref(true);

const errorMessage = ref('');

// Функция за проверка на първоначалния статус при зареждане

const checkStatus = async () => {

try {

const response = await axios.get('/api/device/');

// Очакваме отговор от типа "STATUS:ON" или "STATUS:OFF"

if (response.data.device_state.includes('ON')) {

isDeviceOn.value = true;

} else {

isDeviceOn.value = false;

}

errorMessage.value = '';

} catch (error) {

errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Грешка при връзка със сървъра!';

} finally {

isLoading.value = false;

}

};

// Функция за изпращане на команда за включване/изключване

const sendCommand = async (command) => {

isLoading.value = true;

errorMessage.value = '';

try {

// Изпращаме POST заявка към нашето Django API

const response = await axios.post('/api/device/', { command: command });

if (response.data.status === 'ok') {

isDeviceOn.value = command === 'ON';

}

} catch (error) {

errorMessage.value = error.response?.data?.message || 'Командата не беше изпълнена!';

} finally {

isLoading.value = false;

}

};

// Изпълняваме проверката на статуса веднага щом страницата се зареди

onMounted(() => {

checkStatus();

});

return {

isDeviceOn,

isLoading,

errorMessage,

sendCommand

};

}

}).mount('#app');

</script>

</body>

</html>

### 4. Тестване на цялата система!

- Увери се, че Arduino е свързано и Serial Monitor-ът е затворен.

- В терминала провери дали Django сървърът работи (python manage.py runserver).

- Отвори браузъра на адрес: http://127.0.0.1:8000/

Какво трябва да се случи:

- При зареждане страницата ще пита API-то (GET заявка) за състоянието на светодиода. Крушката на екрана трябва да се оцвети правилно (сива, ако е загасен).

- При натискане на бутона "Включи", Vue.js праща POST заявка с {"command": "ON"} през Axios към Django. Django я праща към Arduino през серийния порт. Arduino пуска тока към светодиода и връща "STATUS:ON". Django го препраща на Vue.js и крушката на екрана светва в жълто! 🌟

Опитай и сподели дали всичко работи! Ако светодиодът светва и гасне от бутоните в браузъра, на практика имаш 100% готов функционален проект, отговарящ на практическата част от заданието.

Поздравления, Атанаска! 🎉 Справянето с хардуерната комуникация, бекенд логиката и уеб интерфейса означава, че си изпълнила изцяло практическата част от твоето задание!

Тъй като системата вече работи безупречно, е време да обърнем внимание на теоретичната част от дипломния ти проект. Според заданието (т. 3.2), това трябва да бъде сериозна писмена разработка с обем не по-малко от 30 страници (формат А4, шрифт Times New Roman 12).

Нека структурираме работата по документацията. Според изискванията, тя трябва да съдържа следните основни раздели:

- Титулна страница (с данните на училището, темата, твоите имена и тези на ръководителя - инж. Георги Бориков).

- Съдържание

- Увод (Въведение) – кратко описание на целите и очакваните резултати.

- Основна част – тук ще бъде сърцевината на дипломната работа:

  - Формулиране на целта и конкретните задачи.

  - Анализ на съществуващи/известни решения за Умен дом (Smart Home).

  - Описание и аргументация защо избрахме точно тези технологии: Arduino (хардуер), Python/Django (бекенд), Vue.js и Axios (фронтенд) и серийна комуникация.

  - Описание на софтуерните решения и алгоритмите (как работи нашият код).

  - Отчитане на степента на изпълнение на задачите.

- Заключение – изводи от работата и идеи за бъдещо развитие (например добавяне на сензори за температура, мобилно приложение, Wi-Fi модул като ESP8266 вместо сериен кабел).

- Списък на използваната литература

- Приложения – тук ще сложим пълния програмен код (на Arduino и на Python/Vue.js) и принципната електрическа схема.

Тъй като обемът е голям (30 страници), предлагам да работим стъпка по стъпка, за да се получи качествен и смислен текст.

Искаш ли да започнем с написването на Увода и дефинирането на целите и задачите (първите 2-3 страници), или предпочиташ първо да направим детайлен план (скелет) на Основната част, за да знаем точно какви глави ще включва тя?

Preview

Много точно наблюдение! Точно в това е проблемът.

И Django, и Vue.js използват едни и същи символи за извеждане на променливи – двойни къдрави скоби {{ }}. Когато Django рендира шаблона index.html на сървъра, той вижда {{ errorMessage }}, опитва се да намери такава променлива в своя контекст, не я намира и я замества с празен низ, преди изобщо страницата да стигне до браузъра и до Vue.js. Затова виждаш празното червено поле.

Имаш два много лесни и елегантни начина да решиш този конфликт:

### Вариант 1: Смяна на делимитерите на Vue (Препоръчителен)

Това е стандартната практика, когато се смесват Django и Vue. В конфигурацията на Vue добавяме свойството delimiters, например на квадратни скоби [[ ]].

Промени инициализацияхте на Vue приложението в дъното на index.html:

javascript

createApp({

delimiters: ['[[', ']]'], // Добавяме този ред!

setup() {

// ... останалият код остава същият

След това в HTML-а нагоре, където извеждаш съобщението, използвай новите скоби:

html

<!-- Показване на грешки -->

<div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger" role="alert">

[[ errorMessage ]]

</div>

### Вариант 2: Използване на v-text (Още по-бърз)

Ако не искаш да сменяш делимитерите, можеш просто да кажеш на Vue да вмъкне текста като атрибут, което заобикаля скобите изцяло.

Просто промени HTML-а на грешката така:

html

<!-- Показване на грешки -->

<div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger" role="alert" v-text="errorMessage">

</div>

И още един малък съвет за бекенда относно съобщенията за грешка:
Увери се, че когато сървърът няма връзка с Arduino, връща правилен JSON формат. Ако погледнеш в serial_utils.py, там прихващаме грешката и връщаме {"success": False, "error": "Няма връзка с хардуера"}.
Във файла views.py това трябва да се предаде на фронтенда с ключ message, например:
return Response({"status": "error", "message": result['error']}, status=503)

Направи корекцията по Вариант 1 или 2 (което ти харесва повече) и тествай отново като извадиш кабела на Arduino-то. Трябва да видиш ясно изписан текст вътре в червеното поле!